标段六：

采购名称：一次性使用穿刺针及附件等

使用科室：普外科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用穿刺针及附件 | 增强显影设计，取样饱满23G针体，7cm工作长度，三根穿刺针 | 套 | 826 |
| 2 | 一次性使用穿刺活检针及附件 | - 1.超轻针体，重量＜50g，激发射程具备14-25㎜内多档可调，带有原位切割功能，同时具备半自动活检针和全自动活检针功能，带有同轴针套件 | 套 | 1250 |
| 3 | 一次性穿刺活检针及附件 | 10-25㎜无极可调取样射程，可单手操作，有安全锁设计.带有同轴针套件 | 套 | 1600 |
| 4 | 一次性使用乳腺穿刺定位针 | *规格：GW-QS 20-107,镍钛合金材质，一键释放导丝，20G针体，107cm长度，穿刺手柄可满足单手完成穿刺及导丝释放。 | 个 | 1200 |
| 5 | 一次性使用穿刺活检针 | 1、应满足在 B 超或 X-线监视下直接经皮穿刺至预穿刺部位，由穿刺针后针座、穿刺针前针座、针管、内芯针、移动标识、护套管组成。 2、针管外径23G，7cm工作长度 | 个 | 145 |
| 6 | 一次性使用穿刺针 | 由外针座、外针管、内针杆、内针座，保护套和浮标组成.适用于对人体进行经皮穿刺（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）。 | 个 | 200 |
| 7 | 固定器 | 旋转环内径应不超过规格尺寸的5%；胶贴持粘性应不大于2.5mm；剥离强度应≥1N/cm； | 个 | 360 |
| 8 | 一次性使用无菌手术包 （定制） | 由医用外科口罩、一次性使用无菌手术帽、手术衣、手术裤、腿套、手术洞巾、垫单、孔巾、包单、脱脂棉纱布块、纱布绷带、脱脂棉球、消毒棉球袋、手术刀片、橡胶外科手套、塑柄手术刀、麻醉杯 换药盘、换药碗等组成。 | 包 | 95 |
| 9 | 一次性使用引流袋 | 由引流袋、橡胶球、引流导管、接头、排气阀、夹子、防倒流装置、排水管和挂带等组成 | 套 | 12 |
| 10 | 一次性使用引流导管及附件 | 由引流导管、扩张管、导引导丝、注射器、破皮刀、一次性使用连接管、蝶形夹、穿刺针、蓝空针、纱布、缝合线（带针）、贴膜、注射针、手套、消毒刷、中单、小单和洞巾等组成 | 套 | 255 |
| 11 | 一次性使用引流导管包-套装 | 带锁引流导管：规格8.5F及其他, 头端猪尾，带有导管固定系统、金属套管、可弯曲硬化套管 | 套 | 2900 |
| 12 | 一次性使用留置引流导管 | - 引流孔、固定装置、引流管、腔体接头、注液管、截流夹、引流连接头、T型帽、流量调节器、连接管、锥形套管、内套管、套管针。 | 套 | 1238 |
| 13 | 一次性使用留置引流导管 | - 引流孔、固定装置、引流管、腔体接头、注液管、截流夹、引流连接头、T型帽、流量调节器、连接管、锥形套管、扩皮管、扩皮针、导丝。 | 套 | 735 |
| 14 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | 器械通道最大直径5/5/12/12mm,长度100mm;密封盖内径70mm,切口保护套的内径70mm长度150mm，由密封盖、切口保护套(切口保护套由内卡环、外卡环连接通道组成)与4支装穿刺器5/5/12/12mm组成。 | 套 | 2000 |
| 15 | 一次性使用引流导管 | - 该产品由锁定引流导管（导管轴：聚氨酯，导管管身涂有亲水性涂层）、金属硬化套管（不锈钢）、可弯曲硬化套管（聚丙烯）、套针（不锈钢）、复位器（聚碳酸酯）、缝线锁定装置（聚酯-聚碳酸酯共聚物）、分离式接头（聚碳酸酯和聚酯混合物）、猪尾矫直器（聚丙烯）组成。一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。 | 个 | 2600 |
| 16 | 一次性切口保护固定牵开器 | - 内外环是PET，膜是TPU；置入环外径70、外环外径60、通道外径60、通道长度150。 | 套 | 410 |
| 17 | 一次性切口保护固定牵开器 | - 该产品主要由聚氨酯和硅橡胶高分子材料制成的外卡环、内卡环及柔弹性管道构成，产品两端呈喇叭环形部位，可弹性变形出入手术切口，连接内外卡环的柔性管道对切口进行保护、撑开；适用于内窥镜手术及小切口手术，尤其是妇科无气腹悬吊式 腹腔镜手术，其功能是扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 套 | 478.5 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效。