标段八：

采购名称：一次性使用内窥镜用注射针、一次性使用电圈套器等

使用科室：神经外科等手术科室

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用内窥镜用注射针 | - 1、针头外径：0.500-0.530mm；内径：≥0.232mm；长度：12mm±1.0mm，出针长度：5±1mm - 2、管鞘工作长度：长度 230±5cm；管鞘外径φ2.4±0.2mm；内径φ1.8±0.2mm - 3、导管长度：235±5cm；外径φ1.6±0.2mm；内径φ1.0±0.2mm - 4、针头定位套长度：4.5±0.2mm；外径：1.5 ±0.2mm - 5、挠度值：≤0.38mm - 6、刺穿力：≤2.6N - 7、连接强度：各连接处应能承受静态轴向拉力≥15N | 个 | 332 |
| 2 | 一次性使用电圈套器 | - 切丝圈开幅宽度：15±3mm；有效长度：1800±100mm - 管鞘：外径： 1.8±0.05mm - 导通电阻：电阻应不大于30Ω - 耐腐蚀性：切丝圈不应有腐蚀痕迹。 - 物理性能：各部件操作灵活；切丝圈与牵引丝连接牢固 | 个 | 522 |
| 3 | 一次性使用包皮切割吻合器 | - 1、性能要求 - 吻合钉头尖锐；环形刀锋利，无卷刃、崩刃。产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g。 - 2、产品组成：龟头罩、保护盖、钉仓套、活动手柄、保险、连接销、手柄连接件、中间套、调节螺母、钉仓、环形刀、吻合钉组 - 3.单一包装内含：1 把包皮吻合器 + 2 只扎带；一次性使用无菌产品。 | 把 | 678 |
| 4 | 取石网篮 | - 1、直径1.8mm长度700mm 开幅20mm - 2、 钻石型网篮 | 个 | 1700 |
| 5 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 | - 20mm-90mm等全规格型号 - *1.引流专用器械，由基本配置器件和选用配置器件组成；选用配置器件包括备皮刀、缝合线、洞巾等。2、针形盖钻的钻体应符合GB/T1220-2007中规定的医用不锈钢材料标准；3、三通针体的针、冲洗器针管、侧孔给药器针管应符合 GB/T18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管第3条材料中的规定；4、引流管材质：聚氯乙烯；注塑零部件材质：高密度聚乙烯和聚丙烯；5、长度范围20mm至90mm（含两端限值）；6、具有颅骨自锁功能；7、具有双通道，冲洗器进液通道，引流出液通道；8、无需缝合即可固定血肿靶点。 | 套 | 5250 |
| 6 | 一次性无菌磨钻头 | - 头部直径φD3.0mm；粒度140~170目；接口B； 有效长度L125mm；2.采用优质材料制造，具有良好的生物相容性，锋利耐用,，径向跳动＜0.01mm；3.规格齐全，广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔；4.金刚石球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，杆径Φ2.38mm；5.不锈刚球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，杆径Φ2.38mm； - 6.经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年。 7.适用于设备DK-N-MS | 个 | 1242 |
| 7 | 一次性无菌颅骨钻头 | 1.内钻头直径4mm-12mm，采用优质材料制造，具有良好的生物相容性；2.机械式钻穿即停功能，确保操作安全；3.高精密快装卸接口设计；4.钻头规格：Φ4mm、Φ6mm、Φ9mm、Φ12mm；5.免钥匙接口； 6.经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年。 7.适用于设备DK-N-MS | 个 | 2380 |
| 8 | 一次性无菌铣刀 | 1.刃部有效长度18mm，刃部小端直径1.6mm - 2.采用优质材料制造，具有良好的生物相容性； - 3.螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； - 4.直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； - 5.铣刀头端直径Φ1.6mm； 6.经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年。 7.适用于设备DK-N-MS | 个 | 1100 |
| 9 | 一次性使用无菌磨头 | 有效长度120mm,刃部直径2.0mm，弯曲角度：/,杆部直径：材质金刚砂，球形 | 个 | 5122.5 |
| 10 | 一次性使用无菌磨头 | 有效长度120mm,刃部直径3.5mm，弯曲角度：/,杆部直径：材质金刚砂，球形，带护鞘可伸缩。 | 个 | 7000 |
| 11 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 展开长度290mm-350mm,刀头直径3.5mm,弯曲角度0~36°；材质金刚砂，球形 | 个 | 9450 |
| 12 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | - 展开长度L（mm）：290；刀管直径φD（mm）：3.0，材质金刚砂及不锈钢均可，球形 - 产品由内钻头和外刀管构成。产品经环氧乙烷灭菌 - 3.用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织（或〉软组织的切除处理 | 个 | 3600.34 |
| 13 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | - 优质不锈钢制作，操作方便； - 刨刀具外管最细规格直径3.6mm； - 展开长度L（mm）：110； 刀头直径φD（mm）：4.0； 推荐转速（r/min）：3000～6000； - 弯曲角度α（°）：40； 适配手柄型号PSB3 | 根 | 1600 |
|  | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | - 优质不锈钢制作，操作方便； - 刨刀具外管最细规格直径3.6mm； - 展开长度L（mm）：110； 刀头直径φD（mm）：4.0； 推荐转速（r/min）：3000～6000； 适配手柄型号PSB3 | 根 | 1600 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效