标段一：

采购名称：肺炎衣原体IgM抗体、支原体IgM抗体检测试剂盒等

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺炎衣原体IgM抗体、支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 1.预期用途：本产品用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的肺炎衣原体IgM抗体和肺炎支原体IgM抗体。 2.全血/血清/血浆均可检测（全血小于等于20ul，血清血浆小于等于10ul）； *3. 5~10分钟出结果； 4.储存条件及有效期：2～30℃密封干燥保存，有效期1年及以上 | 盒 | 524 |
| 2 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 25人份/盒 1.标本类型：血清、血浆或者全血 2.出结果时间大于等于3h 3.可以识别钩状效应 4.储存温度：2～10℃；有效期：1年及以上 | 盒 | 879.6 |
| 3 | 甲型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 1.判读时间：15-20分钟 2.最低检出限：企业检出限参考品不低于1：8 3.批内精密度：肉眼观察显色一致 4.批间精密度：肉眼观察显色一致 | 盒 | 140.4 |
| 4 | 抗核抗体检测试剂盒（线性免疫分析法）-12项 | 24人份/盒 - 用途：该产品用于定性检测人血清中抗核抗体的17种抗原的 IgG 抗体 - 2.检测样本：人血清 - 3.反应时间：小于等于90分钟 - 4.反应条件：室温操作 | 盒 | 2533.1 |
| 5 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（凝集法） | 100人份/盒 - 1.用途：检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价 - 2.有效期：≥12个月 - 3.灵敏度、特异性达到设计要求，重复性在±1管之间。 | 盒 | 1056 |
| 6 | 血管炎自身抗体检测试剂盒（线性免疫分析法） | 24人份/盒 - 用途：用于临床定性检测人血清中的蛋白酶3（PR3）、髓过氧化物酶（MPO）和抗肾小球基底膜（GBM）的IgG抗体 - 反应时间：小于等于90分钟 - 反应条件：室温操作 | 盒 | 2533.1 |
| 7 | 自身免疫肝病抗体检测试剂盒（线性免疫分析法） | 24人份/盒 - 用途：用于临床定性检测人血清中的自身免疫肝病的6种抗体的IgG类型的抗体：抗线粒体M2亚型抗体（AMA-M2）、抗可溶性酸性核蛋白（Sp100）抗体、抗肝/肾微粒体1型抗体（LKM-1）、抗核膜糖蛋白（gp210）抗体、抗肝细胞浆Ⅰ型抗原（LC-1）抗体、抗可溶性肝抗原（SLA）抗体 - 2.反应时间：小于等于90分钟 - 3.反应条件：室温操作 | 盒 | 2533.1 |
| 8 | 抗RA33抗体定量检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 - 用途：该产品用于体外定量测定人血清中异质性核糖核蛋白A2(RA33) IgG抗体 - 2.反应时间：小于等于90分钟 - 3.反应条件：室温操作 | 盒 | 2955.5 |
| 9 | U型板 | 96孔/块 | 块 | 26.4 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法） | 96T | 盒 | 25.39 |
| 2 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（RPR试剂） | 120T | 盒 | 108.9 |
| 3 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 盒 | 75 |
| 4 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 100.6 |

标段二：

采购名称：乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒、抗A抗B血型定型试剂等

使用科室：检验科、输血科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

其他参数要求：

*1.上述试剂需提供药品经营许可资质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

标段三：

采购名称：神经和肌肉刺激器用电极、理疗电极片等

使用科室：妇产科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经和肌肉刺激器用电极 | 1、电极由带电插头导线和电极头组成，与神经和肌肉刺激器配套使用，用于传导神经和肌肉器设备输出的电刺激信号。 2、电极头材质为ABS，电极片材质为304不锈钢，环绕整个电极棒360° 3、电极尺寸应符合尺寸:直径 20mm，长度100mm。 4、外形分为棒状、不易从阴道滑出，更适用于盆底肌训练。 5、电极阻抗不大于2Ω。 6、连接导线截面积必须大于0.05mm²。 7、符合YY0868-2021神经和肌肉刺激器用电极标准的要求 *8.可用于盆底肌治疗仪，设备型号RX-C4-IV | 支 | 240.00 |
| 2 | 理疗电极片 | - 电极片一般由导电凝胶和其他辅助层组成，不含药物成分 - 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号 | 包（3片） | 25 |
| 3 | 盆底肌肉康复器 | 型号：RX-A1、 RX-A2、RX-A3、RX-A4、RX-A5、 - 由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线。无源产品 - 用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂等。 *3.可用于盆底肌治疗仪，设备型号RX-C4-IV | 盒 | 248 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

标段四：

采购名称：地高辛染色液等

使用科室：药剂科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：195元/测试

地高辛染色液技术参数

- *支持口腔粘膜脱落细胞、全血样本检测；

- 准确性：与Sanger测序对比符合率≥99%（测序报告为证）；

- 全程质控，内标参与试验全程；

- *稳定性：冻干试剂，无需-20°C储运，使用效期≥18个月；

- 单管预封装，1-2小时内出一批结果，单日可处理≥100样本检测

- 检出限：可以检测低至2ng/µL核酸样本（性能验证报告为证）；

- *运输方式：常温运输，无需冷链或干冰；（说明书或运输验证报告为证）

- 软件分析功能，可出符合中国人群特点的药物基因PGx报告；

- 报告格式符合《临床基因检验诊断报告模式专家共识》，并给出用药建议；

- 包含纤溶系统PAI-1（g.4332dup）基因组数据分析的静脉血栓PRS-10基因风险评分系统，覆盖多个核心血栓相关基因，多基因加权算法；

- 10.*用于医院核酸分子杂交仪 设备型号FA-232M；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

| 序号 | 采购项目 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富血小板血浆制备用套装 | - 1、制备P-PRP和L-PRP，可制备液态和凝胶状PRP； - 2、可制备5-10mlPRP，血小板剂量达40-60亿，满足临床大部分应用； - 3、套装中有离心管和喷枪包2项专利。 - 4.PRP用于创面可以释放大量生长因子促进合成代谢、血管生长促进创面愈合。还有大量的纤维蛋白，可以作为生物支架，有利于细胞爬行，促进创面修复。使用便捷，抽取患者静脉血，对患者损伤小。 - *5.该耗材与医院威高离心机型号WG-YLJ-I配套使用 | 套 | 4200 |

标段五：

采购名称：富血小板血浆制备用套装等

使用科室：骨科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

标段六：

采购名称：一次性使用止血夹装置、一次性使用电圈套器等

使用科室：内镜中心、心内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用止血夹装置 | VDK-CD-09-180-P及各型号 | 个 | 186 |
| 2 | 一次性内镜用注射针 | VDK-IN-23-230-2504-A及各型号 | 个 | 329 |
| 3 | 一次性使用电圈套器 | VDK-SD-23-230-25-A1及各型号 | 个 | 329 |
| 4 | 一次性使用止血夹装置 | VDK-CD-13-180-P及各型号 | 个 | 238 |
| 5 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 1.最大针突出长（允差-5%，＋0%），针固定器安装时：≤20mm，针固定器取下时：≤40mm。探针外径Φ0.35mm±10%。针径（允差-3%~＋8%）21G（Φ0.80mm)。插入部最大外径≤Φ1.9mm。插入部有效长700mm±10%. 2.NA-U401SX-4021及各型号 | 支 | 2800 |
| 6 | 高频电刀 | 型号：133270 规格：一次性使用氩气消化道管状电极，直经2.3毫米，长度270厘米，灭菌。 - 性能结构与组成：产品由主机（集成高频发生器和氩气控制器）、刀笔（手控刀笔、脚控刀笔、氩气刀笔）、双极镊子、负极板、脚控开关（单极脚控、双极脚控、氩气输出脚控）、氩气用电极、刀头、连线组成 - 适用范围：用于手术中对人体组织进行切割、凝血和氩气止血 | 个 | 3200 |
| 7 | 水胶体敷料（安普贴） | 规格型号10×10cm - 性能结构与组成：该产品由聚氨酯背衬、水胶体（羧甲基纤维素钠CMC-Na)和经过硅树脂处理保护纸（使用时去除）构成。经β射线灭菌，一次性使用适用于下肢溃疡、压疮、中度渗出伤口及难以贴服的部位。 - 适用范围：安普贴薄膜适用于浅表伤口（溃疡、浅表压疮、外伤）及缝线部位，可用于压疮溃疡的上皮生长阶段。安普贴骶部适用于骶尾部压疮。 | 贴 | 28.84 |

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛刀片 | A35 | 盒 | 1450.00 |
| 2 | 冰冻包埋剂 | 4583 | 支 | 645.00 |
| 3 | 病理级显微镜载玻片 | 25*75mm | 片 | 20.00 |
| 4 | 病理级载玻片 | 80302-3101 | 盒 | 20.00 |
| 5 | 伊红染色液 | 500ML醇溶型 | 瓶 | 360.00 |
| 6 | 分化液 | 2000ml | 瓶 | 370.00 |
| 7 | 盖玻片 | 24*50 | 片 | 22.00 |
| 8 | 盖玻片 | 24*24 | 盒 | 22.00 |
| 9 | 盖玻片 | 10212432c | 盒 | 9.00 |
| 10 | 盖玻片 | 24*32 | 盒 | 22.00 |
| 11 | 高分子固定绷带 | KCF04 | 卷 | 98.00 |
| 12 | 切片石蜡 | 58℃-60℃ | 盒 | 36.00 |
| 13 | 松节油 | 500ml | 瓶 | 45.00 |
| 14 | 苏木素染色液 | 500ml | 瓶 | 870.00 |
| 15 | 吸液袋（病理袋） | B型规格：12*17cm | 个 | 3.80 |
| 16 | 吸液袋（病理袋） | 大号 | 个 | 5.20 |
| 17 | 吸液袋（病理袋） | 中号 | 个 | 4.80 |
| 18 | 医用高分子夹板 | 12.5cm×115cm KSF545 | 片 | 125.00 |
| 19 | 医用高分子夹板 | 12.5cm×75cm KSF530 | 片 | 180.00 |
| 20 | 医用外固定夹板 | 桡骨下端夹板 | 套 | 30.00 |
| 21 | 粘附载玻片 | 25*75mm | 盒 | 65.00 |
| 22 | 中性树胶 | 100ml | 瓶 | 70.00 |
| 23 | 组织固定液 | 福尔马林固定液 5L | 桶 | 150.00 |

标段七：

采购名称：羽毛刀片、冰冻包埋剂等

使用科室：病理科、手术室

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

标段八：

采购名称：腕带、电子血压计等

使用科室：全院各科室

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 采购项目 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腕带 | 成人及儿童 100条/盒 | 盒 | 29 |
| 2 | 电子血压计 | 成人 | 个 | 350 |
| 3 | 心电导联线 | 6针5导 | 条 | 399 |
| 4 | 心电导联线 | 12针5导 | 条 | 450 |
| 5 | 胎心监护纸 | 152*90-150P | 本 | 13 |
| 6 | 血氧探头 | UT4000 | 条 | 200 |
| 7 | 医用心电记录纸 | 三导，63mm*20m | 卷 | 7 |
| 8 | 灭菌器打印纸 | 高温/低温 | 卷 | 8 |
| 9 | 玻璃体温计 | 三角型 | 支 | 13.8 |
| 10 | 眼科受水器 | / | 个 | 9.8 |
| 11 | 电子血压袖带 | XUXY-B001 | 个 | 50 |
| 12 | 加长血压计袖带 | 鱼跃 | 个 | 70 |
| 13 | 不锈钢点滴架 | 可移动 | 个 | 150 |
| 14 | 导联线 | 华夏导平仪A型、B型 | 条 | 39.5 |
| 15 | 棉扣 | 华夏导平仪 | 个 | 28 |
| 16 | 中药包装用复合膜 | 东华原10cm | 卷 | 240 |
| 17 | 氧气袋 | 大号 | 个 | 50 |
| 18 | 玻璃试管 | 10*12 | 个 | 0.6 |
| 19 | 血氧导联线 | 6针血氧 | 根 | 280 |
| 20 | 灌流管 | MH-946 | 套 | 670 |
| 21 | 氢氧化钠4% | 500ml | 瓶 | 62 |
| 22 | 内镜管口刷 | 36号 | 根 | 69 |
| 23 | 内镜清洗刷 | BW-15B | 根 | 698 |
| 24 | 内镜清洗刷 | MH-507 | 根 | 148 |
| 25 | 医用除颤打印纸 | / | 本/卷 | 28 |
| 26 | 医用监护仪打印纸 | FQW110-2-140 | 本 | 43 |
| 27 | 中频导联线 | YK-2000B | 根 | 260 |
| 28 | 中频治疗电极 | 10.7*7.2 | 个 | 68 |
| 29 | 导联线插头 | 铜制 | 个 | 5.8 |
| 30 | 四肢带 | 华夏导平仪 | 条 | 21.8 |
| 31 | 长绑带 | 华夏导平仪 | 条 | 27.8 |
| 32 | PH测试纸 | 兰康保4-10 | 盒 | 240 |
| 33 | 过氧乙酸测试纸 | 自来水0-40mg/L | 盒 | 460 |
| 34 | 紫外线杀菌灯 | ZW30S19W(30W)各型号 | 根 | 58 |
| 35 | 负压吸引表 | / | 块 | 128 |
| 36 | 加压输液袋 | / | 个 | 380 |
| 37 | 无烟艾条 | 医乐嘉实芯 | 根 | 2.36 |
| 38 | 艾灸盒 | 医乐嘉单孔 | 个 | 29.8 |
| 39 | 艾灸盒 | 医乐嘉双孔 | 个 | 36 |
| 40 | 诺特电极糊 | 金诺特250g | 瓶 | 238 |
| 41 | 监护仪心电导联线 | 一体型 | 根 | 660 |
| 42 | 脑功能治疗仪导联线 | 通用 | 根 | 580 |
| 43 | 水竹罐 | 1.8-2.1 | 个 | 0.7 |
| 44 | 奥林巴斯吸引清洗接头 | MAJ-222 | 个 | 328 |
| 45 | 吸引按钮 | MAJ-207 | 个 | 86.2 |
| 46 | 钳子管道开口阀 | MD-495 | 瓶 | 58 |
| 47 | 管道塞 | MH944 | 个 | 318 |
| 48 | 水硬度半定量测试条 | / | 盒 | 385 |
| 49 | 总氧半定量测试条 | / | 盒 | 370 |
| 50 | 尿杯 |  | 个 | 0.03 |
| 51 | 尿沉渣试管 |  | 个 | 0.18 |

标段九：

平台集采试剂共计42项：

| 序号 | 试剂名称 | 参照规格型号 | 单位 | 试剂总量 | 价格 （元） | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（GPO-PAP法） | 试剂1:90mL×3 | 盒 | 270 | 213.84 | ml | 0.79 |
| 2 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 82.51 | ml | 0.38 |
| 3 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（化学氧化法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:45mL×1 | 盒 | 225 | 98.33 | ml | 0.44 |
| 4 | 直接胆红素（DBIL）测定试剂盒（化学氧化法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:45mL×1 | 盒 | 225 | 112.95 | ml | 0.50 |
| 5 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 64.15 | ml | 0.30 |
| 6 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 64.58 | ml | 0.30 |
| 7 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（过氧化物酶法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:90mL×1 | 盒 | 270 | 1120.5 | ml | 4.15 |
| 8 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 试剂1:90mL×3 | 盒 | 270 | 41.31 | ml | 0.15 |
| 9 | 前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:30mL×2 | 盒 | 240 | 678.96 | ml | 2.83 |
| 10 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-CHO）测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:60mL×1 | 盒 | 240 | 555.12 | ml | 2.31 |
| 11 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（丁酰硫代胆碱-DTNB法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 307.15 | ml | 1.42 |
| 12 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 试剂1:90mL×3 | 盒 | 270 | 38.34 | ml | 0.14 |
| 13 | 总胆固醇（CHO）测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 试剂1:90mL×3 | 盒 | 270 | 116.37 | ml | 0.43 |
| 14 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（酶循环法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:30mL×2 | 盒 | 240 | 1008 | ml | 4.20 |
| 15 | γ-谷氨酰基转移酶（γ-GT）测定试剂盒（GCANA底物法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 115.78 | ml | 0.54 |
| 16 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（乳酸底物法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 110.38 | ml | 0.51 |
| 17 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-CHO）测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | 试剂1:90mL×2,试剂2:60mL×1 | 盒 | 240 | 832.56 | ml | 3.47 |
| 18 | 亮氨酸氨基肽酶(LAP)测定试剂盒(L-亮氨酸-p-硝基苯胺底物法) | 试剂1：90mL×3 | 盒 | 270 | 679.59 | ml | 2.52 |
| 19 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：90mL×2，试剂2：60mL×1 | 盒 | 240 | 772.8 | ml | 3.22 |
| 20 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：90mL×2，试剂2：60mL×1 | 盒 | 240 | 744 | ml | 3.10 |
| 21 | 脂蛋白（a）（Lp（a））测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：90mL×2，试剂2：45mL×1 | 盒 | 225 | 1791 | ml | 7.96 |
| 22 | 葡萄糖（GLU-HK）测定试剂盒（己糖激酶法） | 试剂1：90mL×2，试剂2：36mL×1 | 盒 | 216 | 62.64 | ml | 0.29 |
| 23 | 钙（CA）测定试剂盒（偶氮胂III法） | 试剂1：90mL×3 | 盒 | 270 | 59.4 | ml | 0.22 |
| 24 | 磷（P）测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 试剂1：90mL×3 | 盒 | 270 | 48.6 | ml | 0.18 |
| 25 | 镁（MG）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 试剂1：90mL×3 | 盒 | 270 | 83.7 | ml | 0.31 |
| 26 | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（CNPG3底物法） | 试剂1：90mL×3 | 盒 | 270 | 864 | ml | 3.20 |
| 27 | 铁(FE)测定试剂盒(亚铁嗪法) | 试剂1：90mL×2，试剂2：45mL×1；校准品(选配)：1mL×1 | 盒 | 225 | 193.5 | ml | 0.86 |
| 28 | Ⅳ型胶原蛋白(ⅣC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1：90mL×1，试剂2：30mL×1 | 盒 | 120 | 2558.4 | ml | 21.32 |
| 29 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:90mL×2 试剂2:45mL×1 | 盒 | 225 | 2175.75 | ml | 9.67 |
| 30 | 尿素(UREA)测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 试剂1:90mL×2，试剂2:18mL×2 | 盒 | 216 | 66.96 | ml | 0.31 |
| 31 | 肌酐(CRE)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:60mL×1 | 盒 | 240 | 540 | ml | 2.25 |
| 32 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 66.96 | ml | 0.31 |
| 33 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 235.44 | ml | 1.09 |
| 34 | α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:36mL×1 | 盒 | 216 | 88.56 | ml | 0.41 |
| 35 | 肌酸激酶同工酶(CKMB)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:45mL×1 | 盒 | 225 | 976.5 | ml | 4.34 |
| 36 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(PEPC酶法) | 试剂1:90mL×3 | 盒 | 270 | 526.5 | ml | 1.95 |
| 37 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:45mL×1 | 盒 | 225 | 5411.25 | ml | 24.05 |
| 38 | β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:45mL×1 | 盒 | 225 | 1248.75 | ml | 5.55 |
| 39 | 脑脊液与尿蛋白(CSF)测定试剂盒(邻苯三酚红法) | 试剂1:90mL×3 | 盒 | 270 | 232.2 | ml | 0.86 |
| 40 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:90mL×2,试剂2:23mL×2 | 盒 | 226 | 745.8 | ml | 3.30 |
| 41 | D-3-羟丁酸(D3H)测定试剂盒(β-羟丁酸脱氢酶法) | 试剂1：90mL×1，试剂2：23mL×1 | 盒 | 113 | 498.33 | ml | 4.41 |
| 42 | Ⅳ型胶原蛋白(IVC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1：90mL×1，试剂2：30mL×1 | 盒 | 120 | 2558.4 | ml | 21.32 |

非集采部分试剂及耗材共计26项（预算单价以理论人次计不高于现用试剂价格）：

| 序号 | 试剂名称 | 参照规格型号 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补体C3检测试剂盒 | R1 60ml*3 R2 45ml*1 | 盒 | 201 |
| 2 | 补体C4检测试剂盒 | R1 60ml*3 R2 45ml*1 | 盒 | 201 |
| 3 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 | R1 60ml*3 R2 60ml*1 | 盒 | 201 |
| 4 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | R1 60ml*3 R2 45ml*1 | 盒 | 201 |
| 5 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 | R1 60ml*3 R2 60ml*1 | 盒 | 201 |
| 6 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 | R1 60ml*2 R2 60ml*2 | 盒 | 1146 |
| 7 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | R1 14ml*1 R2 24ml*1 | 盒 | 1676 |
| 8 | 类风湿因子检测试剂盒 | R1 21ml*1 R2 7ml*1 | 盒 | 854 |
| 9 | C-反应蛋白检测试剂盒 | R1 50ml*1 R2 10ml*1 | 盒 | 396 |
| 10 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（酶法） | R1 30ml*1 R2 10ml*1 | 盒 | 952 |
| 11 | 铁蛋白测定试剂盒 | R1 1*60ml R2 2*12ml | 盒 | 3175 |
| 12 | 锌离子测定试剂盒 | R1 2*60ml R2 2*15ml | 盒 | 199 |
| 13 | 转铁蛋白检测试剂盒 | R1 2*60ml R2 2*20ml | 盒 | 846 |
| 14 | 电解质参比液(间接离子选择电极法) | 1L/瓶 | 瓶 | 880.00 |
|  |  | 2L/瓶EM10-7731-1 | 瓶 | 1760.00 |
| 15 | 清洗液Maxpia B14 | 2L/瓶EM10-7828-1 | 瓶 | 1320.00 |
|  |  | 500ML/瓶，5瓶/盒 | 瓶 | 370.00 |
| 16 | 清洗液Maxpia 3 | 2L/瓶EM10-7829-1 | 瓶 | 1320.00 |
|  |  | 500ML/瓶，5瓶/盒 | 瓶 | 370.00 |
| 17 | 清洗液Maxpia R+ | 50OML/瓶，5瓶/盒 | 瓶 | 370.00 |
| 18 | 清洗液Maxpia C | 50OML/瓶，5瓶/盒 | 瓶 | 370.00 |
| 19 | 样本稀释液 | 90mL/瓶，5瓶/盒 | 盒 | 1160.00 |
| 20 | 清洗液ISE Cleaner | ISE洗涤剂冻结干燥12mL/瓶， 10瓶/盒；洗涤剂溶解液 150mL/瓶，1瓶/盒 | 盒 | 4898.00 |
| 21 | 电解质校准液ISE Calibrator S | 高浓度电解质校准液：10mL/ 瓶×5瓶、低浓度电解质校准 液：10mL/瓶×5 | 盒 | 5829.00 |
| 22 | 1mL注射器 | YZD5490-02 | 个 | 592 |
| 23 | 水浴滤芯 | BSM10-5677 | 个 | 1560 |
| 24 | 反应杯刷 | YZG5231-01 | 个 | 202 |
| 25 | 生化分析仪用提示灯 | BM10-6125 | 个 | 1794 |
| 26 | 电极ELECTRODE | 1个(钾、钠、氯、参比) | 个 | 12057 |

其他参数要求：

*试剂用于全自动生化分析仪（型号 TBA-FX8），为提高检测结果溯源性，42项平台集采试剂要求提供原厂试剂。

*所供试剂检测性能不低于科室现用试剂检测性能，检测结果须满足

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

标段十：

采购名称：可调式固定支具、肢体固定器等

使用科室：骨科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 采购项目 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调式固定支具 | 全型号 下肢肢体损伤可调节式固定，透气性好、固定牢靠。有效防止过度固定造成的肢体屈曲伸展限制。 | 个 | 2000 |
| 2 | 肢体固定器 | HK-D003 膝部损伤可调节固定、佩戴方便、可有效防止过度固定对肢体造成的副损伤。 | 个 | 920 |
| 3 | 肢体固定器 | 型号HK-D013-1 用于足踝部损伤固定，充气式软内垫可根据病人实际需求调节角度。 | 个 | 1500 |
| 4 | 肢体固定器 | 型号HK-F005 用于下肢损伤的固定、角度可按照损伤情况调节。有效防止过度固定造成的副损伤 | 个 | 1850 |
| 5 | 伤口负压引流瓶系统及附件 | 型号Drainobag®150-600 穿刺针头锐利易于操作，负压强容易引流 | 个 | 195 |

备注：投标时需提供样品

标段十一：

采购名称：一次性使用高压注射器针筒及附件等

使用科室：核磁室

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | SSQK65/115VS | 个 | 170 |

一次性使用高压注射器针筒及附件技术参数

*1.适用范围：该产品与美国Medrad 公司的MR高压注射器配套使用，用于造影剂（显影剂）的自动推注。

- 1.性能结构及组成：SSQK65/115VS：1支115ml生理盐水，带大穿刺器；一支65ml造影剂针筒，带小穿刺器，一根96”低压连接管，带”T“阀门。

- 3.投标时需提供样品

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

标段十二：

采购名称：明胶海绵颗粒栓塞剂、聚乙烯醇颗粒栓塞剂等

使用科室：介入科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参考型号 | 参数要求 | 挂网价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | Gelfoam350等 | 结构及组成/主要组成成分：该产品为白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物，由猪皮明胶制备而成。不溶于水，但在体内可降解，是中期栓塞物质，完全降解时间14-90天。每100mg产品中游离甲醛含量不大于50μg。 适用范围/预期用途：该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 | 727.93 |
|  |  | Gelfoam1000等 |  | 848.5 |
|  |  | Gelfoam1400等 |  | 928.11 |
|  |  | Gelfoam150等 |  | 578.33 |
| 2 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | PVA-710等 | 结构及组成/主要组成成分： 该产品是一种颗粒状海绵样物质，由聚乙烯醇和甲醛制备而成，化学名称为聚乙烯醇缩甲醛，不溶于水，非可降解材料。每100mg产品中游离甲醛含量不大于50μg 适用范围/预期用途：该产品为永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，但不可用于侧支循环不能建立和可能引起正常组织坏死的器官。在没有条件进行超选择性栓塞治疗时不宜使用 规格范围：560~1400微米 | 917.7 |
|  |  | PVA-560等 |  | 960.11 |
|  |  | PVA-1400等 |  | 1044.49 |
|  |  | PVA-1000等 |  | 1002.37 |
| 3 | 微导管 | 36273014500等 | 结构及组成/主要组成成分：微导管由座、应变释放套管和管身组成，管身表面涂覆有亲水涂层。所有型号均配有塑形器、导丝导引器、扭控装置和注射器，部分型号配有导丝。导丝由座及导丝主体组成，其中导丝主体由芯丝、绕丝、安全丝、护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层。 适用范围/预期用途：用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管。神经血管除外。 | 990 |
|  |  | 3622001SN01等 |  | 1568 |
|  |  | 3618602SN01等 |  | 2448 |
|  |  | 36200017000等 |  | 1578 |
| 4 | 微导管 | 60272901等 | 结构及组成/主要组成成分：微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒。管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料；导管远端表面带有PVP亲水涂层；应变释放套管为嵌段聚酰胺；座为聚碳酸酯材料；示标为铂铱合金。适用范围/预期用途：该产品适用于支持和辅助导丝进入冠状动脉；另外还可用于向冠脉及外周血管中注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料 | 990 |
|  |  | 60263002等 |  | 4800 |
|  |  | 60262801等 |  | 4400 |
|  |  | 60192404等 |  | 2700 |
| 5 | 涂层导丝 | 103Z21218BY等 | 结构及组成/主要组成成分：由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有显影弹簧。部分型号规格配有塑形器及扭控器。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 适用范围/预期用途：引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 | 870 |
|  |  | 103C21826BY等 |  | 578 |
| 6 | 球囊扩张压力泵 | 全尺寸 | 结构及组成/主要组成成分： 球囊扩张压力泵主要由压力泵和三通（选配件）组成。压力泵 包括推注系统、压力表、连接管路。主要材料为聚碳酸酯、不锈钢、硅橡胶、聚氨酯、聚甲醛。 适用范围/预期用途：经皮血管成形术中,对球囊进行充盈及收缩。 | 447 |
| 7 | 导引导管 | 全尺寸 | 结构及组成/主要组成成分：导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层，部分型号规格包含导入器。适用范围/预期用途：用于介入术中血管通路的建立。 | 520 |
| 8 | 栓塞微球 | PB0070V605等 | 结构及组成/主要组成成分：该产品是以聚乙烯醇（PVA）为主链的交联而成的微球，经活性蓝修饰。保存溶液为生理氯化钠溶液。产品经湿热灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 适用范围/预期用途：该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。 | 2209.93 |
|  |  | PB0070V530等 |  | 11613.59 |
|  |  | PB0100V605等 |  | 2487.82 |
|  |  | PB0100V620等 |  | 8981.3 |
|  |  | PB0250V610等 |  | 4727 |
|  |  | PB0500V530等 |  | 13073.94 |
|  |  | PB0070V610等 |  | 4199 |
|  |  | PB0070V620等 |  | 7978.1 |
| 9 | 聚乙烯醇栓塞微球 | PVA-0100等 | 结构及组成/主要组成成分：本品是以聚乙烯醇（PVA）为主链的大分子交联聚合体，分为蓝色型和无色型。蓝色型产品为无色型产品经活性蓝修饰而成。保存溶液为生理氯化钠溶液。产品经湿热灭菌，一次性使用，货架有效期3年 适用范围/预期用途：该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗 | 1117.2 |
|  |  | PVA-0100 BA等 |  | 4199 |
|  |  | PVA-0400等 |  | 1134.3 |
|  |  | PVA-0200 A等 |  | 597 |
|  |  | PVA-1000 BA等 |  | 4727 |
|  |  | PVA-0200 B等 |  | 8981.3 |
|  |  | PVA-0100 A等 |  | 588 |
|  |  | PVA-0100 B等 |  | 7978.1 |
| 10 | 微导管 | 60192405 | 结构及组成/主要组成成分：微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒及侧孔。管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料；导管远端表面带有PVP亲水涂层；应变释放套管为嵌段聚酰胺；座为聚碳酸酯材料；示标为铂铱合金。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年。 适用范围/预期用途：该产品适用于支持和辅助导丝进入冠状动脉；另外还可用于向冠脉及外周血管中注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料 | 2700 |
|  |  | 60262801 |  | 4400 |
| 11 | 导引延伸导管 | 20505603 | 结构及组成/主要组成成分：该产品采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。交换导管尖端内含显影示标环。产品涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 适用范围/预期用途：该产品须与导引导管一起使用，适用于动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。 | 3200 |
| 12 | 血栓抽吸导管 | 65654404 | 结构及组成/主要组成成分： 该产品由抽吸导管、延长导丝、延长管、抽吸用注射器及过滤筛组成。抽吸导管包括无侧孔和带侧孔两种类型，远端涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 适用范围/预期用途：该产品用于去除/抽吸动脉血管中的血栓，改善血流。 | 2850 |

标段十三：

采购名称：导丝、微导丝等

使用科室：神经内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导丝 | 结构及组成： 该产品由导丝、扭控器和导引器组成。导丝由芯丝、铂金线圈、镍钛合金管组成，导丝近端表面被聚四氟乙烯包覆，远端表面涂有亲水涂层。 适用范围：该产品用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内其他介入器械。 药物涂层:聚偏氟乙烯 标称直径及长度:0.010英寸一0.014英寸/215cm--300cm 头端:标准型/直头/45°预塑形/柔软型/支撑型/交换导丝 | 根 | 4227 |
| 2 | 微导丝（14IC01等规格型号） | 结构及组成：由芯丝、绕丝、连接部组成，此外还有附件：成型工具。 适用范围： 是以将在脑血管以及外周血管的治疗或诊断中使用的血管内手术用导管等或者血管造影用导管等引导到患部或者造影部位为目的而使用的导丝。 微导丝结构及组成:由芯丝、绕丝、连接部组成。 直径要求:0.010英寸-0.014英寸 长度要求:200cm 涂层要求:PTFE涂层(非亲水涂层)。 头端要求:直头/可塑形，1gf以下超软头端，最大限度保护远端细小血管不被刮伤，穿孔风险低。 | 根 | 5220 |
|  | 微导丝（10IC01等规格型号） |  | 根 | 4000 |
| 3 | 颅内球囊扩张导管 | 结构及组成：产品由球囊扩张导管和附件塑形针组成。球囊扩张导管为整体交换型（OTW型），由头端、球囊、内管、外管、显影环、耐弯折护套和座组成，导管远端涂覆亲水涂层。 适用范围： 适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。 | 根 | 3333 |
|  | 颅内球囊扩张导管 | 结构及组成：该产品为快速交换型（Rx型）球囊扩张导管。产品主要由导管远端、导管近端两部分组成，导管远端包含球囊、内管、外管、尖端和显影标记等，导管近端包含海波管、套管、管座和管座护套。导管远端表面涂覆亲水涂层。球囊材料为聚醚嵌段酰胺（PEBAX7033）。 适用范围： 适用于颅内动脉血管狭窄的球囊扩张，以改善颅内动脉血管的血流灌注。颅内球囊扩张导管最远可到达大脑中动脉及基底动脉。 | 根 | 781 |
| 4 | 支架系统(自膨支架) | 结构及组成：该产品由支架和输送系统组成。支架由镍钛合金制成，两端各有4个铂铱合金不透射线标记；输送系统由外导管和内导管组成。 适用范围：用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA或中风的患者。 支架设计:激光雕刻开环 释放方式:自膨，自带输送释放系统不增加额外消耗。 标称直径:2.5mm一4.5mm 支架长度:9mm一20mm。 短缩率：2.4%-7.1% | 套 | 32850 |
| 5 | 镍钛支架系统 | 结构及组成：该产品由支架和输送系统组成，支架由镍钛合金制成。输送系统的制造材料为：输送杆、停止点和弹簧圈：不锈钢；卷轴和钢丝腔装置外层：尼龙；卷轴和钢丝腔装配内层：高密度聚乙烯；远端标记带：铂铱合金；钢丝底座：聚碳酸酯；外鞘主体、TT2、TT1：尼龙；鞘标记带：尼龙和聚碳酸酯（Lexan HF114042143）；外鞘编制钢丝：不锈钢；外鞘底座、主体、帽和旋转轴：聚碳酸酯。 适用范围：该产品用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗。 | 套 | 2208 |
| 6 | 外周球囊扩张导管 | 结构及组成：该产品由导管远端、导管近端两部分组成，导管远端包含球囊、内管、外管和显影标记，导管近端包含钢管、管座和管座护套，导管远端表面涂覆亲水涂层。球囊材料为尼龙12。 适用范围：该产品适用于周围动脉(颈动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉)阻塞性疾病患者的经皮腔内血管成形术(PTA)。 | 根 | 743.9 |
| 7 | 一次性使用栓塞保护伞（TJEP05-190等规格型号） | 结构及组成：该产品由装在输送导丝上的过滤器筛网和输送及回收鞘管组成。近端输送导丝材料为304不锈钢及PTFE，远端导丝及筛网材料为镍钛合金（Nitinol），远端弹簧材料为铂钨合金。过滤器筛网上共有三处显影标记，包含远端显影码刻、近端显影码刻、筛网口端黄金显影环（镀金钨弹簧，内腔有镍钛合金丝），显影码刻材料为铂铱合金。输送及回收鞘管材料为Pebax、聚四氟乙烯、304不锈钢和铂铱合金，鞘管两端各有一个显影标记点。 适用范围： 该产品适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。 使用要求:过滤器筛网上需有三处显影标记，包含远端显影点、近端显影点、筛网口端黄金显影环，匹配0.014英寸微导丝使用 规格范围:过滤器直径3-8mm，匹配血管直2.0-7.5mm。 输送导丝长度:190-320cm。 | 个 | 12200 |
|  | 一次性使用栓塞保护伞（TJEP04等规格型号） |  | 个 | 13000 |
|  | 一次性使用栓塞保护伞（TJEP06-190等规格型号） |  | 个 | 12750 |
| 8 | 颅内支架系统(颅内开环支架) | 结构及组成：该产品由自扩张支架、递送导丝及导引鞘组成，附件配有扭矩装置一个。该支架是一个自扩张、开孔式开放环镍钛合金支架，近端和远端各带有三个不透射线标记带。支架递送导丝分为有远端尖端和没有远端尖端两种。支架已预装在支架递送导丝上，并带有一个起保护作用的导管鞘。 适用范围：颅内支架系统适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者， 辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（ 瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2）动脉瘤， 动脉瘤位于前循环血管和后循环血管， 载瘤血管直径为≥2.0mm且≤4.5mm。 | 盒 | 40000 |
| 9 | 支架系统(锁骨下支架) | PG1260PPX等规格型号 结构及组成：该产品由球囊扩张导管和支架组成。支架由316L不锈钢管激光雕刻而成。球囊扩张导管为OTW型设计，由球囊（尼龙12）、导管（Pebax;尼龙）、应力释放装置（聚亚安酯）、标记带（金、银、铜）、头端（Pebax、硫酸钡）、轴杆（Pebax;尼龙；硫酸钡）、底座（聚碳酸酯）等组成。 适用范围：该产品用于主动脉弓以下的外周血管的动脉粥样硬化性疾病的治疗及胆道内恶性肿瘤的姑息疗法。 | 盒 | 2208 |
| 10 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架 | 结构及组成：该产品由药物涂层支架和输送系统组成，其中支架材料选用钴铬合金L605，药物涂层由载有雷帕霉素（西罗莫司）的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，药物密度8.5±2.1μg/mm。输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。支架安装在球囊上。 适用范围：该产品适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。 药物涂层:聚偏氟乙烯 使用要求(释放方式):球扩式 规格范围(标称直径):2.5mm一5.0mm 规格范围(支架长度):8mm一20mm 显影标记:钻铬合金，远近端通体均显影 灭菌方式:环氧乙烷 | 盒 | 29300 |
| 11 | 颅内支架 | 结构及组成：该产品由支架、输送导丝和导入鞘三部分组成。其中支架部分由镍钛合金管材经激光雕刻而成，在支架两端有铂铱显影点，部分型号支架中部也有铂铱显影点；输送导丝 由远端绕丝、支架定位绕丝、近端绕丝、芯丝组成。 适用范围： 颅内动脉瘤栓塞辅助支架应与治疗颅内前循环（颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉）囊状宽颈动脉瘤（瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2）的栓塞装置（弹簧圈）一起使用，靶病变血管直径为≥2mm且≤4.5mm。 支架金属结构:镍钛合金管材经激光雕刻闭环设计，铂显影点在支架两端或中部清晰显示。 灭菌方式:环氧乙烷。 规格范围:自膨直径:3.5mm-5mm，自膨长度:14mm-60mm。 适合血管范围:2mm-4.5mm。 释放方式:自膨，70%可回收。 *24小时提供技术支持服务 | 个 | 39800 |
| 12 | 血流导向密网支架 | FD25012等规格型号 结构及组成：该产品由预加载在递送丝上的自膨编织支架、导引鞘和扭矩装置配件组成。 适用范围：该产品适用于18岁及以上靶病变血管为颈内动脉岩骨段及以上血管的动脉瘤患者，动脉瘤为未破裂大型（≥10mm）囊性或梭形的宽颈动脉瘤（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2），靶病变血管直径为≥2.5mm且≤5.0mm。 | 个 | 63000 |
|  | 血流导向密网支架 | 结构及组成：该产品由编织密网支架、输送系统组成，包含导引鞘组件。直径3.75mm和4.0mm的编织植入物由铂钨合金、薄丝径35NLT合金编织制成，其余直径产品由铂钨合金、薄丝径35NLT合金和厚丝径35NLT合金编织制成，该植入物为网状圆柱体。植入物采用磷酸胆碱（PC）聚合物对合金表面进行了材料表面改性处理。输送系统由头端线圈、远侧标记、近端缓冲器、输送丝、近端海波管、保护护套、再入鞘衬垫、再入鞘标记组成。 适用范围：该产品适用于血管腔内治疗成人（22 岁及22 岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）。该产品也适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人（22 岁及22 岁以上）小型和中型宽颈（颈宽≥4mm 或体颈比<2）同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm 且≤5.0mm 的囊性或梭形动脉瘤。 | 个 | 67000 |
| 13 | 可塑形微导管(FG15150-2050-1S等规格型号） | 结构及组成：本产品为刚度可变的单腔导管，由座(材料：聚酰胺)、应力缓冲器（材料：热塑性弹性体）、导管外层（材料：聚醚酰胺聚合物)、支撑编织层（材料：304V不锈钢）、导管内衬（材料：聚四氟乙烯)、远端标记（材料：90%/10%铂铱合金)组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包装内带有一个蒸汽塑形针。部分Phenom 17带有导引鞘附件。 适用范围： 本产品适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 个 | 17746 |
|  | 可塑形微导管(FG11150-0615-2S等规格型号） |  | 个 | 8000 |
| 14 | 一次性使用中间导管 | 结构及组成：该产品由管体、管座及应力消除管组成，管体由外壁、中间编织层、内衬构成。 适用范围：适用于在外周血管和神经血管系统中将介入或诊断器械（例如微导管、微导丝等）引入血管内。 规格范国(内径):0.060英寸-0.088英寸 规格范围(有效长度):100cm-125cm | 个 | 8500 |
| 15 | 颅内取栓支架 | 结构及组成：该产品由一个预装在保护套内Solitaire FR取栓支架连接一条推送金属丝组成。其中取栓支架和推送金属丝均选用镍钛合金材料制成。不透射线标记为90%铂/10%铱合金材料制成。适用范围：该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 使用要求(释放方式):自膨式 规格范围(标称直径):3.0mm一6.0mm 规格范围(支架有效长度):15mm一40mm 显影标记:远近端通体均显影 灭菌方式:环氧乙烷 *24小时提供专业技术支持服务 | 个 | 25800 |
| 16 | 颅内血栓抽吸导管 | 结构及组成/主要组成成分：颅内血栓抽吸导管主要由抽吸导管、延长管及塑形针、保护鞘、Y阀组成。 适用范围：颅内血栓抽吸导管适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、基底动脉和椎动脉的颅内段，大脑中动脉-M1段、M2段）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IVt-PA）或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 配件要求:套装内包含长鞘及导航鞘芯，导航鞘芯远端渐变锥形设计，头端高柔弹性材料，减少血管损伤，提高手术安全性； *24小时提供专业技术支持服务 | 个 | 25000 |
| 17 | 可解脱弹簧圈 | 结构及组成：该产品由弹簧圈、推送杆和导入套管构成。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成。推送杆由304不锈钢制成，内套管和外套管由PTFE制成，远端有铂钨合金不透射线定位标记。导入套管内层由高密度聚乙烯组成，外层由聚丙烯组成。 适用范围：该产品适用于颅内动脉瘤以及其他神经血管畸形如动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞治疗，同时也适用于外周血管的动脉及静脉栓塞治疗。 | 个 | 6128 |
| 18 | 栓塞弹簧圈系统 | 结构及组成：栓塞弹簧圈系统由弹簧圈、推送杆以及导入鞘管三部分组成。弹簧圈预装在推送杆上，由铂钨合金丝绕制而成，内部有聚丙烯线和不锈钢解脱连接件。 适用范围：栓塞弹簧圈系统用于颅内动脉瘤的血管内栓塞。栓塞弹簧圈系统也适用于其他血管畸形的栓塞，如动静脉畸形和动静脉瘘，以及外周血管的静脉和动脉的栓塞。 | 个 | 4249 |
| 19 | 封堵止血系统 | 结构及组成：封堵止血系统主要由封血塞和输送系统两个部分组成，封血塞安装在输送鞘管远端位置。 适用范围：用于对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。 | 套 | 1275.96 |
| 20 | 输送导管 | 结构及组成：产品由输送导管、扩张器、Y型连接器和止血阀组成。其中输送导管由导管座、扩散应力管、导管主体和显影环组成。 适用范围：产品用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统。 0.088"超大内径，三层大内腔结构，兼容6F中间导管、三微导管，四微导管系统，为治疗器械提供更优异的通过性； 提供三种配件，Y阀，短纹止血阀及扩张器，可大大节约手术时间、简化操作流程，导管自带加强丝，输送丝自带卡爪以保证术中强支撑要求。 | 根 | 8500 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

标段十四：

采购名称：一次性内镜用软管式活组织取样钳等

使用科室：呼吸与危重症医学科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | FB-12E-B1 | 个 | 1200.00 |

一次性内镜用软管式活组织取样钳技术参数

一次性内镜用软管式活组织取样钳产品分为平口型、齿口型两种类型，适用钳道孔直径：覆盖≥1.2mm、≥1.7mm、≥2.0mm、≥2.8mm 全系列规格

工作长度：300mm、500mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1050mm、1100mm、1200mm、1300mm、1600mm、1800mm、2000mm、2300mm、2400mm、2500mm、2600mm、2700mm、3000mm。产品供内窥镜下消化道、呼吸道等部位活组织取样使用。

备注：投标时需提供样品

标段十五：

采购名称：一次性穿刺器超声引导支架套件、麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件等

使用科室：麻醉科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性穿刺器超声引导支架套件 | G型 | 套 | 80.00 |
| 2 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件 | 普通标准型 | 盒 | 96.00 |

技术参数：一次性穿刺器超声引导支架套件：1.性能结构与组成：医用耦合剂、探头套、橡皮圈组成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。2.适用范围：用本器械与超声探头配合，供超声检查或手术用

技术参数：

- 一次性麻醉呼吸管路：性能要求应符合YY/T 0461-2003标准；

- 医用纱布块：性能要求应符合YY/T 0331-2024标准；

- 呼吸囊：应能直接与符合YY/T1040.1的外圆锥接头连接的颈，呼吸囊应能承受3.0kPa-6.0kPa的压力；

- *4.麻醉面罩：挂钩应承受≧15N的静拉力，面罩应有良好的密封性，不得有气体泄漏。

备注：投标时需提供样品

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效